运动学正解与逆解

一、机构分析与坐标系建立

1.1 坐标系定义

建立坐标系 O-xyz 如下：

· 原点 O：底座回转轴与纸面的交点；

· z 轴：竖直向上，纸面所在平面为 z = 0；

· x 轴：底座舵机处于零位时机械臂的正前方；

· y 轴：由右手定则确定，即从 +x 轴逆时针旋转 90° 的方向。

由于底座回转是绕 z 轴的纯旋转，引入柱状坐标r = x2 + y2

1.2 关节角与连杆参数

· θ₁：底座回转角，绕 z 轴，由 +x 轴转向 +y 轴为正；

· θ₂：肩关节角，上臂轴线相对水平面的仰角，向上为正；

· θ₃：肘关节角，前臂相对上臂延长线的偏转角，向下折为负。

连杆与结构参数（单位 mm）。其中 L₁、L₂、d₀、h₀ 已由机械组提供的 SolidWorks 1:1 装配体（装配体1bb）实测提取，L₃ 需装笔后自行实测：

| 符号 | 含义 | 取值 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| L₁ | 上臂：肩关节转轴中心 → 肘关节转轴中心 | 80.0 | SW 模型 80.03 |
| L₂ | 前臂：肘关节转轴中心 → 腕点 | 80.0 | SW 模型 80.00 |
| L₃ | 末端：腕点 → 笔尖（或夹爪中心），恒竖直向下 | 38.0 | [必测] 装笔后实测 |
| d₀ | 肩关节转轴相对底座回转轴的水平偏置 | 15.7 | SW 模型 15.71 |
| h₀ | 纸面（z = 0）到肩关节转轴中心的高度 | 56.9 | SW 模型 56.85 |

二、运动学正解

已知三个关节角 (θ₁, θ₂, θ₃)，求末端笔尖位置 (x, y, z)。

第一步，肘关节中心 E 的位置：

rE = d0 + L1cosθ2

zE = h0 + L1sinθ2

第二步，腕点 W 的位置。前臂的方位角为 (θ₂ + θ₃)，故：

rW = rE + L2cos(θ2 + θ3)

zW = zE + L2sin(θ2 + θ3)

第三步，末端笔尖 P 的位置。由平行四边形机构保证 L₃ 恒竖直向下，故笔尖相对腕点只有 z 方向的偏移，水平半径不变：

rP = rW,   zP = zW − L3

最后，将柱状坐标还原为直角坐标：x = rWcosθ1,   y = rWsinθ1,   z = zW − L3

三、运动学逆解

已知末端目标位置 (x, y, z)，反求三个关节角 (θ₁, θ₂, θ₃)。

3.1 求解底座回转角 θ₁

底座回转只影响末端在水平面内的方位，与高度无关，可直接由反正切求出：

θ1 = arctan 2(y, x)

3.2 等效到腕点，化为平面二连杆问题

逆解不能直接对笔尖 P 求解，因为笔尖是末端偏移点。先把目标点还原到腕点 W：

rW = r = x2 + y2,   zW = z + L3

于是肩关节转轴 S 到腕点 W 的矢量为：

Δr = rW − d0,   Δz = zW − h0

其模长（即"等效连杆开口距离"）为：

D = Δr2 + Δz2

该矢量与水平面的夹角：

φ= arctan 2(Δz, Δr)

3.3 用余弦定理求解 θ₂ 与 θ₃

此时 S、E、W 三点构成一个三角形，三边长分别为 L₁、L₂、D，这正是标准的平面二连杆逆解问题。设：

· α = 三角形在 S 点的内角，即 S→E 与 S→W 的夹角；

· β = 三角形在 E 点的内角，即 E→S 与 E→W 的夹角。

由余弦定理：

cosα= L12 + D2 − L222L1D

cosβ= L12 + L22 − D22L1L2

即：

α= arccos(L12 + D2 − L222L1D)

β= arccos(L12 + L22 − D22L1L2)

取"肘在上"（elbow-up）构型，即上臂位于 S→W 连线上方、前臂向下折，这与 MeArm 的实际装配姿态一致：

θ2 = φ+ α

θ3 = −(π− β)

说明：θ₃ 取负值是因为肘关节向下折；β 为三角形内角，前臂相对上臂延长线的偏转角为其补角 (π − β)。

3.4 可达性判据

|L1 − L2| ≤ D ≤ L1 + L2

若 D > L₁ + L₂， D < |L₁ − L₂|，代码中还需额外增加一层舵机行程校验：即使数学上有解，换算出的舵机 PWM 角也可能超出舵机机械限位。

3.5 双解分支的选择

平面二连杆逆解一般有两组解，对应"肘在上"与"肘在下"两种构型：

θ2 = φ+ α,  θ3 = −(π− β)  (肘在上)

θ2 = φ− α,  θ3 = +(π− β)  (肘在下)

程序默认采用"肘在上"解该构型与 MeArm 的实际装配姿态相符，前臂自然下垂；

四、舵机角度与关节角的映射

舵机接收的是 PWM 控制信号，程序中以 0~180 的"PWM 角"表示。它与关节角之间是线性关系：

θ= k · (s − s0) · π180

s = s0 + θ· 180πk

三个 ZERO 值是最需要实测标定的参数。标定方法：用关节模式（串口输入 m0）把上臂摇到水平位置，读出此时肩舵机的 PWM 角，用 zsh<数值> 指令写入；同理把前臂摇到与上臂共线，用 zeb<数值> 写入。最后用 zsave 存入 EEPROM，断电不丢失。